УДК 528.34

Определение и оценка точности площади  объекта недвижимости по результатам  проложения поигонометрического хода по его вершинам

Брынь М.Я., Иванов В.Н.                                         ПГУПС

Щербак Ю.В.                                                        Черниговский государственный институт экономики и управления  (ЧГИЭиУ) (Украина)

В настоящее время осуществляется переход от ведения государственного земельного кадастра к ведению государственного кадастра недвижимости. В этом случае кадастровому учету подлежат, кроме земельних участков, и другие объекты недвижимости: здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства. В связи с чем повышается объем работ по определению площадей этих объектов, ибо площади относятся к числу важнейших сведений об объектах недвижимости.

Площадные характеристики используются для решения фискальных задач, учета земельных ресурсов и иных объектов недвижимости по их количеству, распределению между собственниками и другими участниками земельных отношений. Эти данные служат основой для принятия многих управленческих решений.

В современных условиях определение площадей  P объектов недвижимости выполняется, как правило, по координатам хi, yi их вершин по формуле

P=12i=1nxi(yi+1−yi−1).                                            (1)

В этой формуле, если i=1,то i−1=n, и если i=n, то i+1=1.

В свою очередь, координаты определяются либо спутниковыми методами, либо полярным способом с точек полигонометрических ходов. При этом оценка точности определения площадей выполняется, как правило, без учета корреляционных связей между ошибками координат, что приводит, как показывают исследования к завышенной оценке точности.

Предложено вычислять площади по результатам непосредственных геодезических измерений, например, если по вершинам объекта прокладывается полигонометрический ход. Формула имеет следующий вид

P=12i=1т−2dik=i+1т−1dksinj=ik−1ϕj,

где di - расстояния между вершинами, по которым проложен ход, а ϕj- ориентирующий угол, т.е. между продолжением старого направления хода и новым направлением. Для хода с измерением левых углов поворота ϕi=βi+1−180∘.

Средняя квадратическая ошибка площади при условии независимости измерений будет

i=1n−2mdl2+

,

+12i=1n−2dik=i+1n−1dkcosj=ik−1ϕj2i=1n−2mϕm2